УДК 624.195:539.3

МРНТИ 30.19.15

В.Н. Украинец1*, С.Р. Гирнис1, Е.М. Ибраева2

1Торайгыров университет, Казахстан

2Инновационный Евразийский университет, Казахстан

*(e-mail: vitnikukr@ mail.ru)

Действие транспортной нагрузки на тоннель мелкого заложения разных радиусов

Аннотация

Основная проблема: Опыт эксплуатации транспортных тоннелей (например, тоннелей метрополитена) в условиях городской застройки показывает, что при их мелком заложении происходит резкое возрастание уровня вибраций в зданиях и сооружениях, расположенных вблизи их проходки. Превышение уровнями вибраций допустимых норм, установленных для зданий, приводит к непригодности последних для жилья. Кроме того, вибрации оказывают неблагоприятные воздействия на различные технологические процессы повышенной точности и людей. В связи с этим необходимо не только обеспечить достаточную надёжность всех элементов подземной конструкции, но и решить вопрос о допустимом приближении к ней наземных сооружений.

Цель: Исследовать влияние радиуса неподкрепленного кругового цилиндрического тоннеля мелкого заложения на напряжённо-деформированное состояние (НДС) окружающего породного массива при действии транспортной нагрузки (нагрузки от движущегося внутритоннельного транспорта).

Методы: Для осуществления поставленной цели используется решение задачи о действии на поверхность круговой цилиндрической полости, расположенной в упругом полупространстве параллельно его свободной поверхности, произвольной стационарной нагрузки, движущейся вдоль оси полости.

Первоначально произвольная в окружном направлении движущаяся нагрузка полагается периодической по оси полости. Для решения задачи предложен метод неполного разделения переменных. Решение для потенциалов представлено в виде суперпозиции рядов Фурье – Бесселя и контурных интегралов типа Фурье. Далее используется метод разложения потенциалов на плоские волны и переразложения плоских волн в ряды по цилиндрическим функциям. Затем полученное решение используется для решения задачи о действии на полупространство движущейся по поверхности полости нагрузки, не обладающей периодичностью, но представимой в виде интеграла Фурье. При скоростях движения нагрузки не достигающих скорости волны Рэлея получено стационарное решение задачи.

Результаты и их значимость: Разработана математическая модель и на ее основе методика расчёта неподкреплённых круговых цилиндрических тоннелей мелкого заложения с учётом влияния земной поверхности при действии транспортной нагрузки. Для заданного фиксированного отношения глубины заложения тоннеля к его радиусу исследовано влияние последнего на НДС контура поперечного сечения тоннеля и земной поверхности при действии осесимметричной нормальной нагрузки, движущейся по тоннелю с дорэлеевской скоростью. Установлено, что, рассчитав экстремальные значения компонент НДС земной поверхности при радиусе тоннеля один метр и три метра, те же значения для любого радиуса из указанного интервала можно получить при помощи линейной интерполяции. Результаты расчётов представлены в виде таблиц и графиков, которые детально анализируются.

Ключевые слова: упругое полупространство, круговая цилиндрическая полость, подвижная нагрузка, Рэлеевские волны, породный массив, тоннель, напряженно-деформированное состояние.

Введение

Одной из модельных задач, применяемых для исследования динамики тоннелей мелкого заложения под воздействием транспортной нагрузки, является задача о действии на упругое полупространство нагрузки, равномерно движущейся по поверхности круговой цилиндрической полости вдоль её образующей, параллельной свободной границе полупространства. В отличие от аналогичной задачи для упругого пространства, моделирующей тоннель глубокого заложения, данная задача является более сложной, так как возникает необходимость учитывать отражаемые границей полупространства волны. Исследованию указанной проблемы посвящен ряд публикаций, охватывающий, в основном, последние годы 1 – 7. Используя решение 2, 3, в настоящей работе построено точное аналитическое решение задачи о действии на упругое полупространство равномерно движущейся с дорэлеевской скоростью по поверхности полости стационарной нагрузки, и на основе этого решения исследуется влияние радиуса тоннеля на напряжённо-деформированное состояние породного массива при действии движущейся осесимметричной нормальной нагрузки.

Материалы и методы

При решении проблемы используется метод математического моделирования с привлечением моделей теории упругости.

Результаты

1 Постановка и аналитическое решение задачи. Используя для исследований модельный подход, представим неподкрепленный тоннель мелкого заложения как бесконечно длинную круговую цилиндрическую полость радиусом r = R в линейно-упругом, однородном и изотропном полупространстве (массиве), отнесенному к неподвижным цилиндрической r,θ, z и декартовой x,y,z системам координат, ось z которых совпадает с осью полости и параллельна свободной от нагрузок горизонтальной границе полупространства (земной поверхности), ось x – перпендикулярна к этой границе: x≤h (рисунок 1). Для обозначений физико-механических характеристик массива будем использовать общепринятые в теории упругости обозначения: ν – коэффициент Пуассона, μ – модуль сдвига, ρ – плотность.

R



h

ct

z

x

x

x

r

y

0

0



R

Рисунок 1 – Расчётная схема неподкреплённого тоннеля

На поверхность полости действует стационарная нагрузка интенсивностью P, которая равномерно движется со скоростью c в направлении оси z. Скорость движения нагрузки принимаем дозвуковой, то есть меньше скорости распространения волн сдвига в массиве.

Определим установившуюся реакцию массива на данную нагрузку. Для этого воспользуемся уравнениями движения упругой среды (массива) в векторной форме [8]

(λ+μ)grad div u+μ∇2u=ρ∂2u∂t2,	(1)

где λ=2μν(1−2ν), u – вектор смещения упругой среды, ∇2 – оператор Лапласа.

Для получения стационарного решения задачи перейдем к цилиндрической и декартовой системам координат, перемещающимися вместе с нагрузкой (подвижным системам координат): r, θ,η=z−ct; x,y,η=z−ct (рисунок 1). Тогда уравнение (1) перепишется в виде

Mp−2−Ms−2grad div u+Ms−2∇2u=∂2u/∂η2.	(2)

Здесь Mp=ccp, Ms=ccs – числа Маха; cp=λ+2μ/ρ, cs=μ/ρ – скорости распространения волн расширения-сжатия и сдвига в массиве.

При действии движущейся нагрузки на поверхность полости, имеем

σrj|r=R=Pj(θ,η), j=r,θ,η,	(3)

где σrj – компоненты тензора напряжений в массиве, Pj(θ,η) – составляющие интенсивности подвижной нагрузки P(θ,η) в подвижной цилиндрической системе координат.

Так как граница полупространства свободна от нагрузок, то, при x = h

σxx=σxy=σxη=0.	(4)

Преобразуем уравнение (2), выразив u через потенциалы Ламе [9, 10]

u=grad ϕ1+rotϕ2eη+rot rotϕ3eη,	(5)

где е – орт оси η.

Из (2) и (5) следует, что потенциалы j удовлетворяют видоизменённым волновым уравнениям

∇2ϕj=Mj2∂2ϕj∂η2, j=1, 2, 3.	(6)

Здесь М1 = Мp, М2 = М3 = Мs.

Рассмотрим действие на поверхность полости синусоидальной по η движущейся нагрузки с произвольной зависимостью от угловой координаты

Pθ,η=pθeiξη, pθ=n=−∞∞Pneinθ,Pjθ,η=pjθeiξη, pjθ=n=−∞∞Pnjeinθ, j=r,θ,η,	(7)

где константа ξ определяет период T=2πξ действующей нагрузки.

В установившемся состоянии зависимость всех величин от η имеет вид (7), поэтому

ϕjr,θ,η=Φjr,θeiξη.	(8)

Подставляя (8) в (6), получим видоизменённые уравнения Гельмгольца

∇22Φj−mj2ξ2Φj=0, j=1, 2, 3.	(9)

Здесь ∇22 – двумерный оператор Лапласа, mj2=1−Mj2, m1=mp, m2=m3=ms.

Представив компоненты напряжённо-деформированного состояния (НДС) массива через потенциалы Ламе можно получить выражения для перемещений ul и напряжений σlm в декартовой l, m=x, y, η и цилиндрической l, m=r, θ, η системах координат как функции от Φj. Дальнейшее решение задачи сводится к интегрированию уравнений (9) при выполнении граничных условий (3), (4). Для определения компонент НДС массива необходимо определить Φj.

При дозвуковой скорости движения нагрузки Ms < 1 (ms > 0), и решения уравнений (9) можно представить через суперпозиции поверхностных цилиндрических Φj(1) и плоских Φj(2) волн [1, 3]

Φj=Φj(1)+Φj(2),	(10)

Φj(1)=n=−∞∞anjKnkjr einθ,	(10, а)

Φj(2)=Lgjξ,ζexp iyζ+(x−h)ζ2+kj2 dζ.	(10, б)

Здесь Kn(kjr) – функции Макдональда, kj=mjξ; anj, gjξ, ζ – неизвестные коэффициенты и функции, подлежащие определению, j = 1, 2, 3.

Слагаемые рядов Фурье-Бесселя в (10, а) – частные решения уравнений (9) – описывают излучаемые цилиндрической полостью и затухающие на бесконечности (r → ∞) волны, если

Rekj>0.	(11)

При действительных   0 kj = mj > 0, и условия (11) выполнены.

Подынтегральные функции в (10, б), также удовлетворяющие уравнениям (9), описывают плоские гармонические волны, отражённые границей полупространства и затухающие при x → – ∞, если

Reζ2+kj2≥0, Imζ2+kj2≤0.	(12)

Условия на радикалы (12) – это условия излучения для отражённых от границы полупространства волн. Первое из них даёт затухание решений на бесконечности. Второе условие, в соответствии с физическими представлениями, показывает, что отражённые волны движутся от границы полупространства. Поэтому контур L в комплексной плоскости  = 1 + i2 следует выбрать таким образом, чтобы на нём выполнялись условия (12).

Допустим, что L = (– , ), то есть совпадает с действительной осью 1  . Тогда

Φj(2)=−∞∞gjξ,ζexp iyζ+(x−h)ζ2+kj2 dζ.	(13)

В этом случае условия (12) выполнены, если фиксировать положительный знак радикала.

Пусть коэффициенты anj известны (что соответствует задаче об излучателе, движущемся вдоль оси z, потенциал которого задан в виде (10, а). Выразим gj(,) через anj. Для этого разложим (10, а) на плоские волны. Воспользуемся представлением [1] для Mj < 1

Kn(kr)einθ=12−∞∞ζ+ζ2+k2knexpiyζ−xζ2+k2ζ2+k2dζ,	(14)

Reζ2+k2≥0, Re k≥0, x>0.

Подставляя (14) в (10), представим потенциалы в декартовой системе координат

Φj=−∞∞e−xfj2fjn=−∞∞anjΦnj+gj(ξ,ζ)e(x−h)fjeiyζdζ,	(15)

где fj=ζ2+kj2, Φnj=ζ+fjkjn, j=1, 2, 3.

Воспользуемся граничными условиями (4), с учётом (15). Выделяя коэффициенты при eiyζ и приравнивая, в силу произвольности y, их нулю, получим систему трёх уравнений, из которой определяем gi(ξ,ζ)

gj(ξ,ζ)=k=13ΔjkΔe−hfkn=−∞∞ankΦnk.	(16)

Здесь  Δ=2ρ2−β22−4ρ2ρ2−α2ρ2−β2,

Δ11=Δ2ρ2−α2−2ρ2−β22ρ2−α2, Δ12=−2ζ2ρ2−β2, Δ13=2ξ2ρ2−β2ρ2−β2,

Δ21=−Ms2ms2Δ12, Δ22=−Δ**2ρ2−β2, Δ23=−4ξζMs2ms2ρ2−α2ρ2−β2,

Δ31=−Δ13ms2ξ2, Δ32=Δ21β2, Δ33=−Δ**2ρ2−β2+2ρ2−β22ρ2−β2,

α=Mpξ, β=Msξ, ρ2=ξ2+ζ2 , Δ**=2ρ2−β22−4ρ**2ρ2−α2ρ2−β2,

ρ**2=ξ2+2/ms2−1ζ2.

Заметим, что *(*) – определитель Рэлея, который обращается в ноль при ρR2=ξ2MR2, или в двух точках ζR±=±ξMR2−1, где  > 0, MR = c/cR – число Маха, cR – скорость поверхностной волны Рэлея [9], которую условимся называть рэлеевской скоростью. Из последнего следует, что *(*) не обращается в ноль на действительной оси, если MR < 1, или с < cR, то есть при дорэлеевских скоростях движения нагрузки. В этом случае в качестве контура интегрирования L в (10, б) можно сохранить ось 1, так как все подынтегральные функции непрерывны и достаточно быстро стремятся к нулю на бесконечности, что можно показать, используя свойство ограниченности носителя бегущей граничной нагрузки. Поэтому интегралы (13) существуют и удовлетворяют условиям затухания на бесконечности. То есть решение в этом случае построено. Следует отметить, что рэлеевская скорость несколько ниже скорости волн сдвига в среде, т. е. cR < cs [11].

Для дорэлеевской скорости движения нагрузки (c < cR) выражения (15), с учетом (16), перепишутся в виде

Φj=−∞∞e−xfj2fjn=−∞∞anjΦnj+e(x−h)fjk=13ΔjkΔe−hfkn=−∞∞ankΦnkeiyζdζ.	(17)

Подставляя (17) в выражения для перемещений и напряжений в декартовых координатах, получим:

ul=−∞∞j=13Tlj(1)Fnj(1)+Tlj(2)Fnj(2) ei(yζ+ξη)dζ,

(18)

σlmμ=−∞∞j=13Slmj1Fnj1+Slmj2Fnj2 ei(yζ+ξη)dζ.

Здесь: l=x,y,η, m=x,y,η;

Fnj(1)=e−xfj2fjn=−∞n=∞anjΦnj, Fnj(2)=e(x−h)fjk=13ΔjkΔe−hfknankΦnk,

Tx1(1)=−Tx1(2)=−f1, Tx2(1)=Tx2(2)=−ζ, Tx3(1)=−Tx3(2)=f3ξ,

Ty1(1)=Ty1(2)=iζ, Ty2(1)=−Ty2(2)=if2, Ty3(1)=Ty3(2)=−iξζ,

Tη1(1)=Tη1(2)=iξ, Tη2(1)=Tη2(2)=0, Tη3(1)=Tη3(2)=−ims2ξ2,

Sxx1(1)=Sxx1(2)=n2+2(f12−ξ2mp2), Sxx2(1)=−Sxx2(2)=2ζf2, Sxx3(1)=Sxx3(2)=−2f32ξ,

Syy1(1)=Syy1(2)=n2−2(ζ2+ξ2mp2), Syy2(1)=−Syy2(2)=−2f2ζ, Syy3(1)=Syy3(2)=2ξζ2,

Sηη1(1)=Sηη1(2)=n2−2n1, Sηη2(1)=Sηη2(2)=0, Sηη3(1)=Sηη3(2)=2ms2ξ3,

Sxy1(1)=−Sxy1(2)=−2f1ζi, Sxy2(1)=Sxy2(2)=−(f22+ζ2)i, Sxy3(1)=−Sxy3(2)=2f3ξζi,

Sηy1(1)=Sηy1(2)=−2ξζ, Sηy2(1)=−Sηy2(2)=−ξf2, Sηy3(1)=Sηy3(2)=n2ζ,

Sxη1(1)=−Sxη1(2)=−2f1ξi, Sxη2(1)=Sxη2(2)=−ξζi, Sxη3(1)=−Sxη3(2)=n2f3i,

n1=(1+mp2)ξ2, n2=(1+ms2)ξ2.

Представим Фj (10) в цилиндрической системе координат при с < cR.

Используя идею аналитического продолжения из разложения [12] eikrcosθ=n=−∞∞inJnkreinθ, можно найти представление для поверхностной волны [1]

expiyζ+(x−h)ζ2+k2=n=−∞∞In(kr)einθζ+ζ2+k2kne−hζ2+k2.

Тогда в цилиндрической системе координат для x < h получим

Φj=n=−∞∞anjKn(kjr)+In(kjr)−∞∞gj(ξ,ζ) Φnje−hfjdζ einθ.

Подставляя в последнее выражение из (16) gj(,), находим

Φj=n=−∞∞anjKn(kjr)+bnjIn(kjr) einθ,	(19)

где bnj=k=13m=−∞∞amkAnjmk, Anjmk=−∞∞ΔjkΔΦmkΦnje−h(fk+fj)dζ.

Подставляя (19) в выражения для перемещений и напряжений в цилиндрических координатах, получим:

ul=n=−∞∞j=13Tlj(1)Kn(kjr) anj+Tlj2In(kjr) bnj ei(ξη+nθ),

(20)

σlmμ=n=−∞∞j=13Slmj1Kn(kjr) anj+Slmj2In(kjr) bnj ei(ξη+nθ).

Здесь l=r,θ,η, m=r,θ,η;

Tr1(1)=k1Kn'k1r, Tr21=−nrKnk2r, Tr31=−ξ k3Kn'k3r,

Tθ11=nrKnk1r⋅i, Tθ21=−k2Kn'k2r⋅i, Tθ31=−nrξKnk3r⋅i,

Tη11=ξKnk1r⋅i, Tη21=0, Tη31=−k32Knk3r⋅i,

Srr1(1)=2k12+n2r2−λMp2ξ22μKnk1r−2k1Kn'k1rr, Srr21=2nr2Knk2r−2k2Kn'k2rr, Srr31=−2ξk32+n2r2Knk3r+2ξk3Kn'k3rr,

Sθθ11=−2n2r2+λMp2ξ22μKnk1r+2k1Kn'k1rr, Sθθ21=−2nKnk2rr2+2nk2Kn'k2rr,  Sθθ31=2ξn2Knk3rr2−2ξk3Kn'k3rr,

Sηη11=−2ξ21+λMp22μKnk1r, Sηη21=0, Sηη31=2m32ξ3Knk3r,

Srθ11=−2nKnk1rr2+2nk1Kn'k1rr⋅i, Srθ21=−k22+2n2r2Knk2r+2k2Kn'k2rr⋅i, Srθ31=2nξKnk3rr2−2nξ k3Kn'k3rr⋅i,

Sθη11=−2nξKnk1rr, Sθη21=ξk2Kn'k2r, Sθη31=nξ21+m32Knk3rr,

Srη11=2ξk1Kn'k1r⋅i, Srη21=−ξnKnk2r⋅ir, Srη31=−ξ2k31+m32Kn'k3r⋅i;

Kn'kr=dKnkrdkr; Tlj2, Slmj2 получаются из Tlj1, Slmj1 заменой Knkjr на Inkjr.

Для определения коэффициентов anj воспользуемся граничными условиями (3), с учётом (7) и (20)). Приравнивая коэффициенты рядов Фурье при ein, получим бесконечную систему линейных алгебраических уравнений с определителем нормального типа

μj=13Srmj1Kn(kjR) anj+Srmj2In(kjR) bnj=Pnm,	(21)

m=r,θ,η; n=0, ±1, ±2,...

При численной реализации задачи, для решения системы уравнений (21) удобно пользоваться методом последовательных отражений. Для этого представим j в виде

Φj=K=0∞ΦjK,

где Φj2K=n=−∞∞anj2KKn(kjr) einθ, (K = 0, 1, 2…) назовём потенциалами волн, излучаемых полостью, а Φj2K+1=n=−∞∞anj2K+1In(kjr) einθ, (K = 0, 1, 2…) – потенциалами волн, отражённых границей полупространства.

С учётом этого граничные условия (21) можно представить в виде бесконечной системы уравнений блочно-диагонального типа с матрицами (33) вдоль главной диагонали

j=13Srmj1Kn(kjR)anj2K=Pnm/μ, при K=0,	(22)

m=r,θ,η; n=0, ±1, ±2,...,

которая имеет единственное решение, если её определитель не равен нулю. Как показали исследования данного определителя, его обращение в ноль возможно только при скоростях нагрузки не меньшей, чем скорость рэлеевской волны. Коэффициенты anj2K−1 определяются соотношением anj2K−1=l=13m=−∞∞aml2K−1Anjml. Окончательно, получим: anj=anj0+anj2+anj4+... После определения коэффициентов anj , по формулам (20) можно вычислить компоненты НДС массива.

Метод последовательных отражений в данном случае предпочтительней метода редукции, так как даже при относительно неглубоком заложении тоннеля (h = 2R) для получения удовлетворительных числовых результатов, как показывают расчёты, можно пользоваться небольшим числом последовательных отражений.

2 Численные эксперименты. Рассмотрим тоннель глубиной заложения h = 2R в массиве алевролита ( = 0,2,  = 2,532109 Па,  = 2,5103 кг/м3, cp = 1643,4 м/с, cs = 1006,4 м/с, cR = 917 м/с) при воздействии на его поверхность осесимметричной нормальной нагрузки давления интенсивностью q (Па), равномерно распределённой в интервале η≤l0=0,2м и движущейся с постоянной скоростью c = 100 м/с вдоль оси z. Интенсивность нагрузки подбираем таким образом, чтобы общая нагрузка по всей длине участка нагружения 2l0 равнялась эквивалентной сосредоточенной нормальной кольцевой нагрузке интенсивностью P∘∘ (Н/м), то есть q=P∘∘/2l0.

Введём обозначения для компонент НДС массива: ur∘=urμ/P∘ (м), σθθ∘=σθθ/P∘, σηη∘=σηη/P∘, ux∘=uxμ/P∘ (м), uy∘=uyμ/P∘ (м), σyy∘=σyy/P∘, где P∘=P∘∘/м (Па).

В таблицы 1, 2, помещены результаты расчётов НДС контура поперечного сечения тоннеля (η = 0) и земной поверхности для разных R.

Таблица 1 – Компоненты НДС контура поперечного сечения тоннеля (η = 0)

| R, м | Комп. НДС | , град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 1,0 | ur | 0,56 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,51 |
|  | θθ | 0,21 | 0,25 | 0,33 | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,25 |
|  |  | -2,08 | -2,04 | -1,97 | -1,91 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,88 | -1,88 |
| 2,0 | ur | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,63 |
|  | θθ | -0,30 | -0,29 | -0,26 | -0,24 | -0,24 | -0,25 | -0,26 | -0,28 | -0,29 | -0,29 |
|  |  | -2,46 | -2,45 | -2,42 | -2,39 | -2,38 | -2,37 | -2,37 | -2,37 | -2,38 | -2,38 |
| 3,0 | ur | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 |
|  | θθ | -0,51 | -0,50 | -0,49 | -0,48 | -0,48 | -0,49 | -0,49 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
|  |  | -2,53 | -2,52 | -2,50 | -2,49 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | -2,48 |

Таблица 2 – Компоненты НДС земной поверхности в поперечном сечении η = 0

| R, м | Комп. НДС | y, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 |
| 1,0 | ux | 0,32 | 0,29 | 0,23 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
|  | uy | 0,0 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
|  | yy | 0,48 | 0,40 | 0,22 | 0,07 | -0,02 | -0,08 | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,05 |
|  |  | 0,54 | 0,49 | 0,38 | 0,26 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 2,0 | ux | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
|  | uy | 0,0 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
|  | yy | 0,20 | 019 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,03 |
|  |  | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| 3,0 | ux | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
|  | uy | 0,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
|  | yy | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
|  |  | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 |

Обсуждение

Сравнивая данные таблиц 1, 2, заключаем, что при увеличении радиуса от одного метра до двух и трёх метров, происходит следующее:

- на контуре поперечного сечения тоннеля наибольшее радиальное перемещение соответственно возрастает в 1,2 и 1,3 раза, экстремальное осевое нормальное напряжение увеличивается приблизительно в 1,2 раза, тангенциальные нормальные напряжения меняют знак и имеют несколько иной характер изменения по контуру – максимальны по абсолютной величине при  = 0 (при R = 1 м  здесь минимальны) и минимальны при  =  80 (при R = 1 м  здесь максимальны);

- на земной поверхности происходит уменьшение максимальных значений перемещений и напряжений: ux, uy – соответственно в ku(2) = 1,4 и ku(3) = 1,8 раз,  – в k(2) = 2,1 и k(3) = 3,4 раз, yy – в kу(2) = 2,4 и kу(3) = 4,4 раз.

Уменьшение компонент НДС земной поверхности при увеличении радиуса и заданном отношении h/R = 2 связано с тем, что перемещения и напряжения на поверхности тоннеля возрастают не намного (порядка 20  30 %), тогда как земная поверхность удаляется от него в 2 – 3 раза.

Таким образом, увеличение радиуса тоннеля при фиксированном параметре h/R ведёт к небольшому возрастанию перемещений и напряжений на его поверхности и уменьшению компонент напряжённо-деформированного состояния земной поверхности.

Введенные выше обозначения ku(R), k(R), kу(R) будем рассматривать как коэффициенты подобия для определения максимальных значений компонент НДС земной поверхности при R = 2 м, R = 3 м. Исходными данными в этом случае являются значения максимальных перемещений и напряжений на земной поверхности, полученные при расчёте тоннеля с радиусом R = 1 м (ku(1) = k(1) = kу(1) =1,0).

Как следует из графиков ku(R), k(R), kу(R) (рисунок 2) все три характерные точки практически лежат на одной прямой, поэтому для нахождения коэффициентов подобия при любом радиусе тоннеля из интервала 1,0 м  R  3,0 м можно пользоваться линейной интерполяцией, используя только две точки с координатами R = 1,0 м и R = 3,0 м. Определив коэффициенты подобия для конкретного радиуса R из интервала 1,0 м  R  3,0 м и разделив на них данные расчета компонент НДС земной поверхности при R = 1,0 м, вычисляем искомые перемещения и напряжения на земной поверхности при данном радиусе тоннеля.

1

2

3

0

1

2

0

2

4

4

2

0

1

2

3

3

2

1

R, м

R, м

R, м

K

K

K

u





y

Рисунок 2 – Графики коэффициентов подобия

Заключение

Изменение радиуса тоннеля при фиксированном значении параметра h/R существенно влияет на НДС окружающего массива. Компоненты НДС земной поверхности при любом радиусе тоннеля можно определить используя коэффициенты подобия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Ержанов Ж.С., Айталиев Ш.М., Алексеева Л.А. Динамика тоннелей и подземных трубопроводов. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 240 с.

2 Украинец В.Н. Реакция упругого полупространства на бегущую вдоль оси периодическую нагрузку // Математический журнал. – Алматы. – 2005. – № 3. – С. 96–102.

3 Украинец В.Н. Динамика тоннелей и трубопроводов мелкого заложения под воздействием подвижных нагрузок. – Павлодар: Издательство Павлодарского государственного университета, 2006. – 123 с.

4 İrfan Coşkun and Demirhan Dolmaseven. Dynamic Response of a Circular Tunnel in an Elastic Half Space, Journal of Engineering, vol. 2017, Article ID 6145375, 12 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/6145375.

5 Cao Z., Sun S., Yuan Z., Cai Y. Analytical Study on the Effect of Moving Surface Load on Underground Tunnel. In: Wu W., Yu HS. (eds) Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering. Springer, Cham. 2018.

6 J.P. Dwivedia,V.P. Singha, Radha Krishna Lalb, Sakshi Devia. Dynamic Response of Lined Circular Tunnel in Linear Viscoelastic Medium Due to Moving Ring load. – Materials Today: Proceedings Volume 4, Issue 2, Part A, 2017. Pages 3767-3775.

7 Shunhua Zhou. Dynamics of Rail Transit Tunnel Systems. – Academic Press, 2019. – 276 p.

8 Слепян Л.И. Нестационарные упругие волны. – Л.: Судостроение, 1972. – 374 с.

9 Новацкий В. Теория упругости. – М.: Мир, 1975. – 872 с.

10 Гузь Л.И., Кубенко В.Д., Черевко М.А. Дифракция упругих волн. – Киев: Наукова думка, 1978. – 308 с.

11 Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости. – М.: Наука, 1979. – 560 с.

12 Иванов Е.А. Дифракция электромагнитных волн на двух телах. – Минск: Наука и техника, 1968. – 584 с.

REFERENCES

1 Erzhanov Zh.S., Ajtaliev Sh.M., Alekseeva L.A. Dinamika tonnelej i podzemny`x truboprovodov. [Yerzhanov Zh.S., Aitaliev Sh.M., Alekseeva L.A. Dynamics of tunnels and underground pipelines]  – Alma-Ata: Nauka, 1989. – 240 s.

2 Ukrainecz V.N. Reakciya uprugogo poluprostranstva na begushhuyu vdol` osi periodicheskuyu nagruzku [Ukrainets V.N. Reaction of an elastic half-space to a periodic load running along the axis] // Matematicheskij zhurnal. – Almaty`. – 2005. – № 3. – S. 96–102.

3 Ukrainets V.N. Dinamika tonnelej i truboprovodov melkogo zalozhenija pod vozdejstviem podvizhnyh nagruzok [Dynamics of shallow tunnels and pipelines under the influence of moving loads] (Pavlodar, Izdatel´stvo Pavlodarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006. 123p.).

4 İrfan Coşkun and Demirhan Dolmaseven. Dynamic Response of a Circular Tunnel in an Elastic Half Space [İrfan Coşkun and Demirhan Dolmaseven. Dynamic Response of a Circular Tunnel in an Elastic Half Space], Journal of Engineering, vol. 2017, Article ID 6145375, 12 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/6145375.

5 Cao Z., Sun S., Yuan Z., Cai Y. Analytical Study on the Effect of Moving Surface Load on Underground Tunnel. [Cao Z., Sun S., Yuan Z., Cai Y. Analytical Study on the Effect of Moving Surface Load on Underground Tunnel] In: Wu W., Yu HS. (eds) Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering. Springer, Cham. 2018.

6 J.P. Dwivedia,V.P. Singha, Radha Krishna Lalb, Sakshi Devia. Dynamic Response of Lined Circular Tunnel in Linear Viscoelastic Medium Due to Moving Ring load. [J.P. Dwivedia,V.P. Singha, Radha Krishna Lalb, Sakshi Devia. Dynamic Response of Lined Circular Tunnel in Linear Viscoelastic Medium Due to Moving Ring load] – Materials Today: Proceedings Volume 4, Issue 2, Part A, 2017. Pages 3767-3775.

7 Shunhua Zhou. Dynamics of Rail Transit Tunnel Systems. [Shunhua Zhou. Dynamics of Rail Transit Tunnel Systems] – Academic Press, 2019. – 276 p.

8 Slepyan L.I. Nestacionarny`e uprugie volny. [Slepyan, L.I., Non-stationary elastic waves.] – L.: Sudostroenie, 1972. – 374 s.

9 Novaczkij V. Teoriya uprugosti. [Novatsky V. Theory of elasticity.] – M.: Mir, 1975. – 872 s.

10 Guz` L.I., Kubenko V.D., Cherevko M.A. Difrakciya uprugix voln. [L.I. GUZ', V.D. Kubenko, M.A. Cherevko. Diffraction of elastic waves] – Kiev: Naukova dumka, 1978. – 308 s.

11 Timoshenko S.P., Gud`er Dzh. Teoriya uprugosti. [Timoshenko S.P., Goodyear J. Theory of elasticity.] – M.: Nauka, 1979. – 560 s.

12 Ivanov E.A. Difrakciya e`lektromagnitny`x voln na dvux telax. [Ivanov E.A. Diffraction of electromagnetic waves on two bodies.] – Minsk: Nauka i texnika, 1968. – 584 s.

В.Н. Украинец1*, С.Р. Гирнис1, Е.М. Ыбыраева2

1Торайғыров университеті, Қазақстан Республикасы

2Инновациялық Еуразия университеті, Қазақстан Республикасы

Әр түрлі радиустағы ұсақ төсеу тоннеліне көлік жүктемесінің әсері

Түйінсөздер: серпімді жарты кеңістік, дөңгелек цилиндрлік қуыс, қозғалмалы жүктеме, Релей толқындары, тау массасы, туннель, кернеулер-деформация күйі.

V.N. Ukrainets1*, S.R. Girnis1, Y. M. Ibrayeva2

1Toraighyrov University, Republic of Kazakhstan

2Innovative Eurasian University, Republic of Kazakhstan

The effect of the transport load on the tunnel of shallow laying of different radii

Keywords: elastic half-space, circular cylindrical cavity, mobile load, Rayleigh waves, rock mass, tunnel, stress-strain state.

Сведения об авторах:

Украинец В.Н. – Техника ғылымдарының докторы, профессор Торайғыров университеті, Павлодар қ.,Қазақстан Республикасы. Украинец В.Н. – Доктор технических наук, профессор Торайгыров университета, г. Павлодар, Республика Казахстан. Ukrainets V.N. – Doctor of Technical Sciences, Professor of Toraighyrov University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan. E-mail: vitnikukr@ mail.ru

Гирнис С.Р. – Техникалық ғылымдарының кандидаты, Торайғыров университетінің қауымдастырылған профессоры, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы. Гирнис С.Р. – Кандидат технических наук, ассоциированный профессор Торайгыров университета, г. Павлодар, Республика Казахстан. Girnis S.R. – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Toraighyrov University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan. E-mail: girnis@mail.ru

Ыбыраева Е.М. – педагогика ғылымдарының кандидаты, Инновациялық Еуразия университетінің доценті, Павлодар қ., Қазақстан Республикасы. Ибраева Е.М. – Кандидат педагогических наук, доцент Инновационного Евразийского университета, г. Павлодар, Республика Казахстан. Ibraeyva Y.M. – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Innovative Eurasian University, Pavlodar, Republic of Kazakhstan. E-mail: yel_ana@ mail.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: «__»______________ 20__ г.